培訓資料

元件之識別

- 貼片電阻的認識

一般而言﹐貼片電阻有五種參數﹕尺寸; 阻值﹔允差﹔溫度系數﹔包裝

- 單位換算﹕貼片電阻以歐姆為單位﹐1MΩ=1×103KΩ=1×106Ω

- 電阻計算法﹕貼片電阻之絲印有三位數字﹐也有四位數字﹐常見的形式為三位數字。

- 如為三位數字﹐則前兩位數字為有效數字﹐第三位數字表示后接零的數目﹐有小數點時用”R”表示﹐並占一位有效位數。

- 如為四位數字﹐則前三位數字為有效數字﹐第四位數字表示后接零的數目﹐有小數點時用”R”表示﹐並占一位有效位數。例如﹕5R6表示5.6R

- 標稱阻值是按系數來確定的﹐各系列是由電阻的允差來劃分的﹐(允差越小則劃分的越多)

其中最常見的是E-24(電阻的允差為±5%)﹐如表1-1所示

表1-1     E-24標稱電阻阻值基數

| 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 240 | 270 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 |
| 510 | 560 | 620 | 680 | 750 | 820 | 910 |  |

注﹕各阻值與基數有倍乘因子關系。如基數為100﹐若乘以不同的倍乘因子﹐就可以得到阻值1Ω﹑10Ω﹑100Ω﹑1KΩ﹑10KΩ。  例如:    473  其阻值為47×103Ω

- 尺寸系列: 貼片電阻一般有7種尺寸﹐用兩種尺寸代碼來表示。一種尺寸代碼是由4位數字表示的EIA(美國電子工業協會)代碼﹐前兩位與后兩位分別表示電阻的長與寬﹐以英寸為單位﹐另一種是米制代碼﹐也是由4位數字表示﹐其單位為毫米。不同尺寸的電阻﹐其功率也不同。表1-2列出這7 種尺寸的代碼和功率值

表1-2  貼片式電阻尺寸代碼與額定功率

| EIA代碼 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實際尺寸(mm) | 1.0X1.5 | 1.55X0.8 | 2.0X1.25 | 3.1X1.55 | 3.2X2.6 | 5.0X2.5 | 6.3X3.15 |
| 尺寸代碼 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3225 | 5025 | 6432 |
| 額定功率值(W) | 1/16 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |

- 溫度系數﹕貼片電阻的溫度系數有2 級﹐即W級±200ppm/℃;X級﹐±100ppm/℃。只有允差為F級的電阻格采用X級﹐其它允差的電阻一般為W級

5．允差   貼片電阻的允差常用的有四級﹐即F級﹐±1%﹔G級﹐±2%﹔J級﹐±5%﹔K級﹐±10%

包裝   主要有散裝和狀卷裝兩種

- 貼片電阻的工作溫度范圍為-55 ~ +125℃﹐最大工作電壓與尺寸有關﹕0402與0603為50V﹐0805為150V﹐其它尺寸為200V。

103

附例﹕

三位代號表示的電阻值

10×103=10000Ω=10KΩ

注﹕1MΩ= 103 KΩ=106Ω

二．色環電阻的認識

誤差值

1．色環電阻一般為四環電阻﹐前三環為電阻值﹐第四環為誤差值﹔也有五環電阻﹐則前三環為電阻值﹐第四環為誤差值﹐第五環為誤差值﹔特殊的六環電阻不常見﹐第六環表示壽命率(極少出現﹐用於太空科技)                   	   電阻除數值外﹐尚須注意耐電壓通常可由體積分﹕

1/4w(2mm直徑7mm長)

1/2W(4mm直徑9mm長)

1W(5mm直徑10mm長)

2W(5mm直徑15mm長)

拾個乘             電阻亦有不同組合之分﹕

電阻值

位位位				  碳膜電阻﹕通常為淺啡色﹑肉色之系列(管身)

數數數                金屬膜電阻

氧化膜電阻   通常為藍色﹑綠色﹑紅色之系列

色帶所代表數字如4-1所示

表4-1  色帶與數字對應關系

| 色環 | 黑 | 棕 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 紫 | 灰 | 白 | 金 | 銀 | 無色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 數字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -1 | -2 |  |

- 色環電阻中色環所代表的偏差如表4-2所示

表4-2  色環與誤差的關系

| 色環 | 棕 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 紫 | 白 | 金 | 銀 | 無色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 誤差 | ±1% | ±2% | ±3% | ±4% | ±0.5% | ±0.2% | ±0.1% | +5% -20% | ±5% | ±10% | ±20% |

- 色環電阻計算方法

(1)                 黑色為阻值   (2)                棕為阻值 ﹐紅為有效數字

金色為偏差                     最后一環紅色為偏差

黑 金  0電阻﹐±10%偏差     棕 紅 紅    100歐姆﹐±20% 偏差

(3)                                 (4)

綠為阻值 ﹐藍為有效數字               前兩環為阻值﹐第三環為有效數字

棕為偏差                                最后一色為偏差

綠藍 棕  5×106歐姆﹐±1%偏差      灰紫銀  金   87×10-2歐姆﹐±5%偏差

(5)

棕 (阻值)﹐1歐電阻﹐偏差為無色(±20%)

- 區分色環電阻的始未端的方法

(1)﹑當一個色環電阻有一環為金或銀色時﹐有金或銀色一端為未端﹔

(2)﹑當一個色環電阻有一色環比其它色環寬一些時﹐靠其一端為未端﹔

(3)﹑當一個色環電阻有一色環與其它色環要遠一些時﹐靠其一端為電阻未端﹔

(4)﹑當一個色環電阻只有一個色環時﹐無始未端之分﹐且它的偏差為無色﹐即20%

4. 電阻的作用:在電路中起分流﹑分壓﹑降壓﹑保護﹑編置﹑負載等作用

三．貼片電容的認識

貼片電容的種類較多﹐如多層陶瓷電容﹐獨石電容﹐滌淪電容﹐另外還有電解電容(鋁電解電容與鉭電解電容 。

電容有7種不同的類型﹐即類型﹐尺寸﹐溫度系數﹐容量﹐允差﹐耐壓及包裝

- 尺寸﹕不同介質的電容尺寸不同。如多層陶瓷片狀電容的尺寸有7種﹐如表2-1所示

表2－1　電容的尺寸代碼

| EIA代碼 | 長×寬(mm) | EIA代碼 | 長×寬(英寸) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0402 | 1.0X0.5 | 1005 | 0.039X0.020 |
| 0603 | 1.6X0.8 | 1608 | 0.063X0.031 |
| 0805 | 2.0X1.25 | 2012 | 0.079X0.049 |
| 1206 | 3.2X1.6 | 3216 | 0.126X0.063 |
| 1210 | 3.2X2.5 | 3225 | 0.126X0.098 |
| 1812 | 4.5X3.2 | 4532 | 0.177X0.126 |
| 2220 | 5.6X5.0 | 5650 | 0.220X0.197 |

2．電容溫度系數﹕電容溫度系數分為Ⅰ級及Ⅱ級﹐如表2－2所示﹐Ⅰ級的電容又分為8級﹐Ⅱ級的電容又分為5級﹐一般Ⅰ級高於Ⅱ級﹐前邊的高於后邊的

表2－2　電容的溫度系數（Ⅰ級）

| 溫度系數符號 | 溫度系數（PPM/℃） | 溫度范圍(℃) |
| --- | --- | --- |
| COG(NPO) | 0 ±30 | -55~+125 |
| CH | 0 ±60 | -25~+85 |
| PH(P2H) | -150± 60 | -25~+85 |
| RH(R2H) | -220 ±60 | -25~+85 |
| SH(S2H) | -330 ±60 | -25~+85 |
| TH(T2H) | -470 ±60 | -25~+85 |
| UJ(U2J) | -750 ±120 | -25~+85 |
| SL | +350到 -1000 | 20~85 |

電容的溫度系數(Ⅱ)

| 溫度系數符號 | 電容變化量(%) | 溫度范圍(℃) |
| --- | --- | --- |
| X8R | ±15 | -55~+150 |
| X7R | ±15 | -55~+125 |
| X7S | ±22 | -55~+125 |
| Z5U | +22﹐-56 | 10~85 |
| Y5V | +22﹐-82 | -30~+85 |

3．電容量及其代碼    電容量的范圍因所用介質的不同而各異﹐如獨石電容的電容的范圍為0.5PF~4.7UF﹐多層陶瓷電容的范圍為0.5PF~47UF﹐其代碼如表2-3所示

表2-3 電容容量代碼

| 代碼 | 電容量(ｐＦ) | 代碼 | 電容量（ｐＦ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0Ｒ5 | 0.5 | 100 | 10 |
| Ｒ75 | 0.75 | 101 | 100 |
| 010 | 1 | 103 | 10000 |

4．允差　　不同介質的電容﹐其電容量的允差也是不相同﹐這里以多層陶瓷電容的允差為例加以介紹多層陶瓷電容的允差有7級﹐如表2－4所示﹕

表2－4　多層陶瓷電容的允差

| 符號 | 允差 | 用容量范圍應 | 符號 | 允差 | 用容量范圍應 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｃ | ±0.25ＰＦ | 10ＰＦ或更小 | Ｚ | ＋80％﹐－20％ |  |
| Ｄ | ±0.5ＰＦ |  | R | -20%,+100% |  |
| Ｆ | ±1ＰＦ |  | T | -10%,+50% |  |
| Ｊ | ±5％ | 超過10ＰＦ | P | -10%,+100% | 超過10ＰＦ |
| Ｋ | ±10％ |  | S | 0%,+20% |  |
| Ｍ | ±20％ |  | G | ±2% |  |
| H | ±25% |  | B | ±0.1% |  |

5．耐壓　　不同介質的電容器其耐壓也不同﹐一般常見的耐壓值有如下几種﹐耐壓代號用數字表示或用字母表示放於容量之前﹐如15Ｐ　1/16W  50V  0805;  J225表示2.2ｕＦ　6.3V　具體代碼如表2－5所示　　　　　　　　　　　表2－5　電容耐壓代碼

| 代碼 | 耐壓值 | 代碼 | 耐壓值 | 代碼 | 耐壓值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｇ | 4Ｖ | Ｃ | 16Ｖ | Ｖ | 35Ｖ |
| Ｊ | 6.3Ｖ | Ｄ | 20Ｖ | Ｈ | 50Ｖ |
| Ａ | 10Ｖ | Ｅ | 25Ｖ |  |  |

6包裝　　　與貼片式電阻相同﹐有散裝及卷裝兩種

在電容的外型中﹐除上述介紹的片狀外﹐也有圓柱狀（陶瓷介質）﹐其尺寸代碼與片狀電容相同﹐如Φ1.25﹑長度2.0㎜的圓柱形電容的尺寸代碼也是0805.

四．引腳電容的認識

- 引腳電容有陶瓷電容(CERAMIC CAP)﹑溫度補償電容(NPO  CAP)﹑塑料電容(MYLAR  CAPA)﹑METAUSED CAP﹑電解電容(E-CAP)﹑鉭電容﹐另有聚脂(紙質)電容﹑EXOXY CAP等(如圖4.1)

- 電解電容有水桶狀及管狀﹐都有正負極性之分﹕水桶狀一般長腳表示正極﹐短腳表示負極﹐另外

在短腳的一邊標有負號﹔管狀的正極連在膠殼的一邊﹐負極連在鐵殼的一邊﹐並且零件腳有焊點焊在鐵殼上(通常有負號指示方向) .(如圖4.2).

- 電容通常有各種基數值﹕1uF﹑10 uF﹑22 uF﹑47 uF﹑2.2 uF﹑4.7 uF﹑3.3 uF﹑100 uF﹑220 uF﹑

470 uF﹑33 uF等規格

4．鉭質電容有標記的一方為其正極(如附圖)

5．有代號的電容﹐電容值可從代號讀出﹐如表5-1﹑5-2所示

表5-1  首字母代碼                             表5-2    次字母代碼

| 代碼 | 數字 |  | 代碼 | 數字 |  | 代碼 | 數字 |  | 代碼 | 數字 | 代碼 | 數字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0 |  | J | 2.2 |  | S | 4.7 |  | 0 | 100 | 5 | 105 |
| B | 1.1 |  | K | 2.4 |  | T | 5.1 |  | 1 | 101 | 6 | 106 |
| C | 1.2 |  | L | 2.7 |  | U | 5.6 |  | 2 | 102 | 7 | 107 |
| D | 1.3 |  | M | 3.0 |  | V | 6.2 |  | 3 | 103 | 8 | 108 |
| E | 1.5 |  | N | 3.3 |  | W | 6.8 |  | 4 | 104 | 9 | 109 |
| F | 1.6 |  | P | 3.6 |  | X | 7.5 |  |  |  |  |  |
| G | 1.8 |  | Q | 3.9 |  | Y | 8.2 |  |  |  |  |  |
| H | 2.0 |  | R | 4.0 |  | Z | 9.1 |  |  |  |  |  |

A 475

6．附例﹕     (1)                                               (2)

16V 4.7

正極

可負荷最高電壓為16v                     電容值=47×105 PF

電容值為4.7uF

可負苛電壓

(3)                                             (4)

S 6

4 u7

S6=4.7×106 PF=4.7uF                                電容值=4.7uF

例圖4.1

a.陶瓷電容(俗稱餅仔)            b.溫度補償陶瓷電容              c.塑料電容

例圖4.2

電解電容(又稱水桶電容)                                           鉭質電容(TANT CAP)

黑色部分示負極

白色部分示正極

五．二極管和三極管的認識

1. 二極管又稱整流子 (DIODE)

-          +                  電路圖示  -    +

圖例﹕                                          玻璃管

極性指示帶

膠管(通常黑色)

- +

編號﹕1). IN4148﹑IN914﹑IN60   通常為玻璃管(小訊號用)

2) IN750﹑IN751A﹑IN5235 ﹑BEX55C10﹑BZX85C6V8﹑3V9﹑12V﹑6V8通常為有色玻璃管﹐印有編號(穩壓用)叫穩壓二極管或然納二極管

3) IN4001﹑IN4002﹑IN4004﹑IN4005﹑IN4007  通常為黑色膠管﹐印有編號(大電流用)          (叫整流子)

2.發光二極管(LED)有極性

3. 三極管又稱原子粒

圖例﹕

黑豆仔(TQ-92)       骨牌(TQ-220.TQ-202)       鐵殼原子粒(TQ-18)        電路圖示

三極管有極性﹐其三腳不可插錯

編號﹕一般有如下

9013﹑9014﹑9015﹑8050﹑8550﹑MPSA05﹑MPSA55﹑2N2907﹑2N2222

2N3904﹑2N3906﹑2SA123﹑23B236﹑2SC459﹑2SD539﹑

六．貼片電感的認識

貼片電感有線繞式和非線繞式（如多層片狀電感）兩大類﹐主要參數有類型﹑尺寸﹑電感量﹑允差﹑與包裝

1．尺寸　 不同結構﹑電感量的電感﹐其尺寸不同﹐多層片狀電感尺寸較小﹐有0603﹑0805﹑1206几種

2．電感量及其代碼　　結構及材料不同的電感﹐其電感量的范圍也不同﹐如多層片狀電感所用材料的代碼為Ａ﹐其電感量從0.047~1.5ｕＨ﹐而材料代碼為Ｍ的﹐其電感量從2.2~100ｎＨ﹐電感量代碼也由三位數字表示﹐如表3－1所示

表3－1　電感量代碼

| 代碼 | 電感量 |  |
| --- | --- | --- |
| 47Ｎ |  | 47ｎＨ（0.047uH） |
| Ｒ15 |  | 0.15uH |
| 1Ｒ0 |  | 1.0uH |
| 100 |  | 10uH |
| 331 |  | 330uH |

表中Ｎ表示ｎＨ﹐如有小數點時﹐Ｎ還表示小數點﹐如47Ｎ表示47.0ｎＨ﹔在以ｕＨ為單位時﹐Ｒ表示小數點﹐如Ｒ15表示0.15ｕＨ。

3．允差　　電感的允差見表3－3所示﹐線繞式電感的精度可以做得很高﹐有Ｇ﹑Ｊ級﹐但也有要求低的﹐如Ｋ﹑Ｍ級﹐而薄膜電感﹑多層電感的精度低﹐一般為Ｋ﹑Ｍ級

表3－3　電感容量允差

| 級別 | Ｇ | Ｊ | Ｋ | Ｍ | Ｎ | Ｃ | Ｓ | Ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允差 | ±2％ | ±5％ | ±10％ | ±20％ | ±30％ | ±0.2ｎＨ | ±0.3ｎＨ | ±0.5ｎＨ |

4．包裝　　一般情況下﹐有帶狀卷裝和散裝兩種　　電感元件中﹐頻率特性這一參數特別重要﹐但在型號中未反映出頻率特性﹐目前一般將電感按頻率特性分為兩類﹕高頻電感和中頻電感﹐高頻電感的電感量較小﹐一般電感量范圍為0.05－1ｕＨ﹐而中頻電感的電感量范圍較大

七.一般零件封裝認識

- 元件封裝之代號

代號一般包括零件號碼,製造日期,批號,生產商及生產地點等.

舉例說明:

7.1 電阻封裝之代號

7.1.1 零件號碼簡介

RC315

104

J

例:

型號            電阻值          誤差值

7.1.2 型號

型號所代表的尺寸和功率可參考表7.1

104

C

C

L

表 7. 1         尺寸 ( mm / 毫米 )

w

| 型 號 | L | W | C | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC1608(1/16W) | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.3±0.2 | 0.45±0.1 |
| RC210(1/10) | 2.1±0.15 | 1.25±0.15 | 0.4±0.2 | 0.45±0.1 |
| RC315(1/8W) | 3.1±0.15 | 1.55±0.15 | 0.5±0.2 | 0.55±0.1 |
| RC325(1/4W) H | 3.1±0.15 | 2.65±0.15 | 0.5±0.2 | 0.55±0.1 |
| RC525(1/2W) | 5.1±0.15 | 2.6±0.15 | 1.0±0.2 | 0.55±0.1 |
| RC633(1W) | 6.4±0.15 | 3.1±0.15 | 1.3±0.2 | 0.55±0.1 |

7.2 電容封裝之代號

7.2.1 零件號碼簡介

SL

D

100

25

型號           溫度性質          電容值           誤差值       可負荷電壓

GRM40

7.2.2 型號                                                              L

C

C

表7.2    尺寸 ( mm / 毫米)

W

| GRM39 (0603) | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRM40 (0805) | 2.0±0.15 | 1.25±0.15 | 0.7 +0 -0.2 | 1.0 +0 -0.2 | 1.25±0.15 |
| GRM42-6 (1206) H | 3.2±0.15 | 1.6±0.15 | 0.7 +0 -0.2 | 1.0 +0 -0.2 | 1.25 +0 -0.2 |